Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Можно ли длительным отстоем разделить на компоненты попутный газ?

2. Можно ли длительным отстоем в РВС разделить на фракции товарную нефть ?

3. Можно ли длительным отстоем удалить из водонефтяной эмульсии типа В/Н 100 % воды ?

4. Если путём отстоя из водонефтяной эмульсии типа В/Н было удалено 60 % воды, означает ли это, что содержание солей так же понизилось на 60 %?

5. Какая эмульсия В/Н или Н/В при одинаковом содержании одной и той же дисперсной фазы будет иметь большую плотность?

6. На УПСВ приходит газонасыщенная водонефтяная эмульсия типа В/Н с концентрацией дисперсной фазы 60 % при давлении 12 атм. В какой последовательности следует установить отстойник и сепаратор, если попутный газ на 90 % состоит из пропана и бутана ?

7. В горизонтальном отстойнике осуществляется разделение  водонефтяной эмульсии типа В/Н. С поставленной задачей аппарат не справляется, хотя загрузка по сырью не превышает 75 %. Если часть отделившейся воды (до 20 %) подать в подводящий эмульсию трубопровод, то поможет ли отстою подобная технологическая операция ?

8. В горизонтальном отстойнике осуществляется разделение  водонефтяной эмульсии типа Н/В. С поставленной задачей аппарат не справляется, хотя загрузка по сырью не превышает 75 %. Если часть отделившейся воды (до 20 %) подать в подводящий эмульсию трубопровод, то поможет ли отстою подобная технологическая операция ?

В горизонтальном отстойнике осуществляется разделение  водонефтяной эмульсии типа В/Н. С поставленной задачей аппарат не справляется, хотя загрузка по сырью не превышает 75 %. Если часть отделившейся нефти (до 20 %) подать в подводящий эмульсию трубопровод, то поможет ли отстою подобная технологическая операция ?

10. В горизонтальном отстойнике осуществляется разделение  водонефтяной эмульсии типа Н/В. С поставленной задачей аппарат не справляется, хотя загрузка по сырью не превышает 75 %. Если часть отделившейся нефти (до 20 %) подать в подводящий эмульсию трубопровод, то поможет ли отстою подобная технологическая операция ?

11. Отстой водонефтяной эмульсии типа В/Н осуществляется в четырёх отстойниках по 200 м3. Как наиболее рационально их установить ?

12. Отстой водонефтяной эмульсии типа В/Н осуществляется в трёх отстойниках по 200 м3. Один из них вертикальный, другой горизонтальный, а третий шаровой. В каком из этих аппаратов отстой пройдёт наиболее глубоко  ?

13. При какой из трёх температур (20, 30 или 40 0С) быстрее отстоится обратная эмульсия при прочих равных условиях ?

14. Что быстрее отстоится капелька пластовой воды или пузырёк газа того же диаметра в одной и той же нефти ?

15. Что быстрее отстоится капелька пресной или соленой воды в одной и той же нефти

16. Если известна вязкость воды и нефти, то можно ли рассчитать вязкость образующейся из них эмульсии, если известно в каком соотношении их смешали ?

17. Через какую подушку в вертикальном отстойнике нужно пропустить водонефтяную эмульсию типа В/Н, после разрушения в ней бронирующих оболочек с помощью нагрева и добавки Д/Э ?

18. Прямая водо-нефтяная эмульсия подается через соответствующую подушку в вертикальный отстойник. Где расположен подводящий эмульсию патрубок ?

19. Водо – нефтяная эмульсия типа В/Н отстаивается в вертикальном отстойнике, работающем без водяной подушки. Во время ремонтных работ патрубок, отводящий отстоявшуюся воду был перемещён на 0,5 м выше. Как это скажется на отстое ?

20. Вертикальный отстойник для разделения водо – нефтяной эмульсии типа В/Н не справляется с работой. Во время ремонтных работ можно увеличить высоту отстойника на 1 м, или увеличить радиус отстойника на 1 м. Что даст больший эффект ?

21. Горизонтальный отстойник для разделения водо – нефтяной эмульсии типа В/Н не справляется с работой. Во время ремонтных работ было решено увеличить его длину на 1 м. Как это скажется на отстое  ?

22. Горизонтальный отстойник для разделения водо – нефтяной эмульсии типа В/Н не справляется с работой. Во время ремонтных работ было решено заменить плоские торцевые стенки на сферические. Как это скажется на отстое  ?

23. В вертикальный отстойник подаётся водо – нефтяная эмульсия типа В/Н. Какой способ ввода сырья (тангенциальный или радиальный) в данном случае более целесообразен ?

24.  Можно ли в отстойнике одновременно осуществить отделение от нефти воды и газа

25. Вертикальный отстойник для разделения водо – нефтяной эмульсии типа В/Н не справляется с работой. Во время ремонтных работ было решено разместить внутри аппарата набор плоских пластин. Из какого материала должны быть изготовлены пластины  ?

26. Вертикальный отстойник для разделения водо – нефтяной эмульсии типа Н/В не справляется с работой. Во время ремонтных работ было решено разместить внутри аппарата набор плоских пластин. Из какого материала должны быть изготовлены пластины  ?

27. Не успевшая застареть водо – нефтяная эмульсия в общей трубе.  Какой из трёх приведённых диаметров трубы более предпочтителен (200, 300 или 400 мм) ?

28. Не успевшая застареть водо – нефтяная эмульсия типа В/Н подаётся в отстойник по 3 километровой подводящей трубе. Из какого материала предпочтительно должна быть изготовлена труба ?

29. Не успевшая застареть водо – нефтяная эмульсия типа В/Н подаётся в отстойник по 3 километровой подводящей трубе. Отстойник с работой не справляется. Во время ремонтных работ было решено без увеличения длины трубы проложить её змейкообразно параллельно поверхности земли. Поможет ли подобная операция отстою ?

30. Не успевшая застареть водо – нефтяная эмульсия типа Н/В подаётся в отстойник по 3 километровой подводящей трубе. Отстойник с работой не справляется. Во время ремонтных работ было решено без увеличения длины трубы проложить её змейкообразно параллельно поверхности земли. Поможет ли подобная операция отстою ?

31. Через какой материал необходимо пропустить не успевшую застареть водо – нефтяную эмульсию типа Н/В, чтобы облегчить последующий отстой ?

32. В каких единицах измеряется дисперсность ?

33.Что такое точка инверсии фаз ?

34. Что такое седиментационная устойчивость эмульсии ?

35. Можно ли вычислить для оседающей в неподвижной жидкости одиночной твёрдой частицы критерий Рейнольдса без знания коэффициента сопротивления дисперсной среды ?

36. Существует ли зависимость, связывающая критерии Рейнольдса, Архимеда и Лущенко ?

37. Какой из двух аппаратов – нефтеловушка или РВС обеспечивает более качественный отстой сточной воды ?

38. Какую величину определяют по формуле Обрядчикова – Хохрякова ?

39. При каком из трёх давлений (1, 5 или 10 атм.) быстрее отстоится обратная эмульсия, если давление насыщения 25 атм. ?

40. Чем отличается флотатор от коагулятора ?

41. Возможно ли с помощью центрифуги ОГШ очистить сточную воду от нефти ?

42. При каких из трёх температур (20, 30 или 40 0С) быстрее отстоится прямая эмульсия при прочих равных условиях ?

43. Как зависит вязкость эмульсии типа В/Н от концентрации дисперсной фазы ?

44. В каких условиях оседание частиц дисперсной фазы происходит за минимальное время ?

45. что такое трубчатый коалесцентор ?

46. Изменится ли расчет отстойника от того, что эмульсию типа В/Нстали

подавать не под водяную подушку, а выше её ?

47. Как влияет добавка ПАВ на скорость отстоя эмульсии ?

48. Какую геометрическую фигуру принимает в сечении трехфазного горизонтального отстойника нефтяная фаза ?

49. Что определяют по формуле ГИПРОВОСТОКНЕФТИ ?

50.  Разгазирование сероводородной нефти осуществляется в три ступени с одновременным отводом отстоявшейся воды на каждой ступени. На каком водоводе будет наблюдаться максимальная коррозия, если давление на первой ступени 16 атм., на второй 8 атм. и на третьей 1,5 атм. ?

51. Как влияет перемешивание продукции внутри сепаратора на осуществление разгазирования ?

52. Можно ли использовать в качестве печного топлива для собственных нужд газ первой ступени сепарации (Р = 18 атм.), полученный при разгазировании сероводородной нефти ?

53. Константа фазового равновесия некоторого компонента в данных условиях равна 0,5. Где этого компонента больше: в газе или нефти ?

54. Разгазирование нефти осуществляется в три ступени с давлениями 18, 8 и 1,5 атм. соответственно. Газ какой ступени нуждается в отбензинивании ?

55. Вы разгазируете продукцию скважин в четыре ступени. При каком варианте распределения давления по ступеням выход нефти максимален:

16-12-8-1,5 атм.;     16-10-6-1,5 атм.;     16-8-4-1,5 атм.;     16-6-2-1,5 атм. ?

56. Газ какой ступени сепарации может быть направлен на извлечение гелия ?

57.  Что такое депульсатор ?

58. Может ли газ третьей ступени сепарации использоваться для магистрального транспорта ?

59. В каком диапазоне изменяется мольная доля газовой фазы внутри сепаратора ?

60. Что такое «КРИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ» ?

61. Почему в газе любой ступени сепарации нормируется содержание кислорода ?

62. Что такое давление схождения ?

63. Нуждается ли газ первой ступени сепарации, предназначенный для магистрального транспорта, в одоризации, если он получен при разгазировании сероводородных нефтей при 18 атм. ?

64. Могут ли геометрические размеры сепаратора первой ступени быть меньше геометрических размеров сепаратора третьей ступени ?

65. Можно ли компримировать газ первой ступени сепарации с помощью центробежных компрессоров ?

66. При каком способе разгазирования : дифференциальном, контактном, одноступенчатом или многоступенчатом выход нефти максимален ?

67. Где плотность жидкой фазы больше: до сепаратора, в сепараторе или после сепаратора ?

68.  Где вязкость жидкой фазы больше: до сепаратора, в сепараторе или после сепаратора ?

69. При сжигании 1 кг углеводородного газа какой ступени сепарации выделится максимальное количество тепла ?

70. Газ какой ступени сепарации наиболее обогащен углекислым газом ?

71. Газ какой ступени сепарации имеет максимальную плотность ?

72. По какому компоненту ведут корректировку расчетов составов жидкой и газообразной фазы ?

73. Газ какой ступени имеет максимальную вязкость ?

74. Можно ли на различных ступенях сепарации устанавливать аппараты различных марок ?

75. Где температура жидкой фазы больше: до сепаратора, в сепараторе или после сепаратора ?

76. В попутном газе некоторого нефтяного месторождения содержится свыше 80 % об. азота. Газ какой ступени сепарации гореть не будет ?

77. Что лучше для разгазирования: иметь в сепараторе полированные стенки или шершавые ?

78. Существуют ли сепараторы, в которых не происходит снижения давления по сравнению с подводящим трубопроводом ?

79. Что легче разгазировать: чистую нефть или нефть с песочком ?

80. На аппаратах какой ступени сепарации устанавливаются предохранительные клапана ?

81. Сепаратор третьей ступени, работающий при атмосферном давлении, не справляется с работой, в результате, часть выделившихся пузырьков не смотря на нагрев и добавку ПАВ уносится жидкостным потоком. Как исправить сложившуюся ситуацию ?

82. При разгазировании сероводородной продукции скважин в газе какой ступени сепарации содержание сероводорода будет максимально ?

83. Что необходимо знать, чтобы рассчитать константу фазового равновесия сероводорода ?

84. Разгазирование обводненной продукции скважин осуществляется в три ступени. На какой газовой линии будет наблюдаться максимальное гидратообразование, если давление на первой ступени 16 атм., на второй 8 атм. и на третьей 1,5 атм. ?

85. Может ли масса газа в сепараторе быть больше массы нефти в сепараторе ?

86. Как влияет толщина стенки аппарата на осуществление процесса разгазирования ?

87. Перед какой ступенью сепарации нагрев продукции наиболее эффективен ?

88. Какие реагенты следует использовать при сепарации нефти с большим газовым фактором ?

89. До какого давления расчет разгазирования можно вести по уравнению Рауля – Дальтона ?

90. Рационально ли подключать шесть сепараторов первой ступени сепарации к раздаточному коллектору ?

91. Может ли сепарационная установка состоять из нескольких одинаковых аппаратов, соединённых параллельно ?

92. Как зависит константа фазового равновесия метана от температуры ?

93. Изменяется ли число Авогадро по ступеням сепарации ?

94. Как зависит константа фазового равновесия метана от давления ?

95. При каком способе разгазирования выход газа максимален ?

96. Как зависит константа фазового равновесия углеводородов от их молекулярного веса ?

97. Возможно ли собрать в одну газосборную сеть попутный газ различных ступеней сепарации без применения компрессоров ?

98. Можно ли с помощью сепарации разделить на компоненты попутный газ ?

99. Как влияет обводненность эмульсии типа В/Н на её разгазирование в диапазоне давлений 1 – 16 атм. ?

100. Газ какой ступени сепарации используется как коммунально – бытовое топливо ?

101. Влияет ли высота водяной подушки в горизонтальном сепараторе на его пропускную способность по жидкости ?

102. Газ какой ступени сепарации является наиболее калорийным топливом ?

103. По каким параметрам подбирается сепаратор ?

104. Можно ли использовать газ первой ступени сепарации в САЙКЛИНГ  процессе ?

105. Можно ли использовать газ третьей ступени сепарации для магистрального транспорта ?

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

- Основная литература

1. 1. Г.С.Лутошкин Сбор и подготовка нефти, газа и воды. М., Недра, 2004 г., 320 с.

1.2. В. П. Тронов	Системы нефтегазосбора и гидродинамика основных технологических процессов	ФЭН	2002	Электронный каталог НТБ СамГТУ (Печатные издания)

1.3. Н. Г. Ибрагимов, В. П. Тронов, И. А. Гуськова.	Теория и практика методов борьбы с органическими отложениями на поздней стадии разработки нефтяных месторождений	нефт. хоз-во	2010	Электронный каталог НТБ СамГТУ (Печатные издания)

Дополнительная литература

- 1. В.П. Тронов Системы нефтегазосбора и гидродинамитка основных технологических   процессов. Казань., Фэн, 2002 г.,511 с.

- 2. Н.Г. Ибрагимова, Е.И. Ишемгужин  Осложнения в нефтедобыче. Уфа., Монография,  2003 г., 301 с.

- 3. М.К. Рогачев, К.В. Стрижнев  Борьба с осложнениями при добыче нефти. М, ООО   «Недра», Бизнесцентр», 2003 г., 295 с.

- 4. В.П. Тронов, А.В.Тронов  Очистка вод различных типов для использования в системе   ППД.  Казань, Фэн, 2001 г.,560 с.

- 5. В.П. Тронов Промысловая подготовка нефти. Казань, Фэн, 2000 г.,416 с.

- 6. М.М. Байков  Сбор и промысловая подготовка нефти, газа и воды. М., Недра, 1984 г.,198 с.

- 7. Ю.П. Борисевич, Г.З. Краснова Технологический расчет отстойной аппаратуры.

- Методическое пособие, Самара, СамГТУ., 2009 г., 86 с.

- 8. Ю.П. Борисевич, Г.З. Краснова  Разгазирование нефтей на промыслах.

- Методическое пособие, Самара, СамГТУ., 2011 г., 132 с.

- 9. Ю.П. Борисевич, Г.З. Краснова Сбор и подготовка нефти, газа и воды. Учебно –  методичесткое пособие. Самара, СамГТУ., 2009 г.. 71 с.

- 10. Г.С. Лутошкин, И.И. Дунюшкин Сборник задач по сбору и подготовке нефти. газа и воды на промыслах. М., Недра, 1985 г.. 185 с.

- 11. Глущенко В.Н. Силин М.А. Пташко О.А. Денисова А.В. 	Осложнения в системе пласт-скважина-УППН	МАКС Пресс	, 2008г. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина

- 12. Бережная Л.И. Колядов Л.В.	Разработка нефтяных месторождений, сбор, подготовка и транспорт продукции. Краткий курс	Изд. Центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,	2014	Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина

- Периодические издания

1. Журнал «Нефтепромысловое дело»

2. Журнал «Нефть, газ, инновации»